Úvod do počítačových systémů

Semestrální práce

Úloha: Řízení semaforu

Zadání č. 5

Vypracovali: Michal Trs, Martin Prchlík

# Zadání

Automatické řízení křižovatky normálním způsobem (tj. vždy v jednom a potom ve druhém směru) včetně odbočovacích šipek vpravo. Odbočovací šipka umožní odbočení v poslední fázi červené v daném směru.Tlačítko simuluje požadavek chodců na přechod. Po stisku tlačítka je dokončen cyklus a signály křižovatky se nastaví tak, aby mohli přecházet chodci po obou rovnoběžných přechodech
Pozn.: prodleva pro chodce alespoň 5s.

# Slovní rozbor řešení

### Data

Nejprve se v paměti vytvoří tři tabulky auta, chodci a tlac. V tabulce auta jsou postupně za sebou stavy semaforů pro auta. V tabulce chodci jsou tři slova. První slovo je stav semaforů odpovídající dění na semaforech pro auta z první poloviny tabulky auta. Analogicky druhé slovo odpovídá stavů z druhé poloviny tabulky. Třetí slovo je stav, kdy mají chodci na všech přechodech červenou. Tabulka tlac obsahuje masku tlačítek.

### Vlastní program

Program je složen ze dvou hlavních vnořených cyklů. V prvním se nastaví index registry na první hodnotu tabulky. Pomocí SI se pohybujeme po tabulce auta. Pomocí DI v tabulce chodci a tlac. Do něj je vnořen cyklus který projde stavy horní (dolní) poloviny všech tabulek. Je to možné proto, že situace na křižovatce je symetrické. Tento cyklus se dá rozdělit do několika bloků:

- V prvním se pro auta nastaví v jednom směru červená (zelená) a pro druhý směr zelená (červená). Pro chodce analogicky. Čeká se nějakou minimální dobu kdy tento stav na křižovatce setrvá, tj. nereagují tlačítka pro chodce.

- V cyklu s návěštím čekej se v každém průchodu zjišťuje stav tlačítek. Pomocí funkce and se z načteného slova vymaskují pouze ty 2 tlačítka odpovídající semaforu kde je červená. Pokud nejsou tlačítka stisknuta, cyklus se opakuje. Při stisku tlačítek se cyklus ukončí a přeskočí blok s odbočovací šipkou.

- Registr SI + 2 = předchozí stav + odbočovací šipka. Stav pro chodce zůstane stejný. Po zpoždění se přechází k následujícímu stavu. Protože tento blok je při zkrácení předchozího bloku přeskočen je stav registru SI vrácen zpět (tj. SI -2)

- Na přechodech pro chodce se ve všech směrech nastaví červená pomocí DI=2. Na semaforech pro automobily se nastaví oranžová kde byla zelená a červená + oranžová kde bylo červená. To odpovídá registr SI + 4. Posuneme index registry na následující hodnotu (tj. SI+ 2 a DI + 1).

- Pokud jsme v polovině tabulky, skočíme na začátek druhého cyklu a provedeme popsané bloky pro druhou polovinu tabulek. Pokud jsme na konci tabulky, načteme stav přepínačů a případně ukončíme program skokem na návěští konec. V opačném případě se vracíme na začátek prvního cyklu.

# Grafický rozbor řešení (vývojový diagram)

S

inicializace SI, DI

nastavení SI, DI

přepnut přep.

NE

ANO

nastavení semaforů podle SI, DI

zpoždění

načtení tlačítek

tlač. stisknuto

AH = 255

AH = 0

Dec AH

odbočovací šipka

červena na přechodech

oranžová na semaforu

zpoždění

načtení přepínačů

NE

NE

ANO

ANO

K

# Výpis programu

.MODEL small

.STACK 100h

.CODE

auta	dw	0111011111011101b	; VZ=Cervena        SJ=Zelena

dw	0110011011011101b		; VZ=Cervena+sipka  SJ=Zelena

dw	0011001110111011b		; VZ=Cervena+zluta  SJ=zluta

dw	1101110101110111b		; VZ=Zelena         SJ=Cernena

dw	1101110101100110b		; VZ=Zelena    SJ=Cernena+sipka

dw	1011101100110011b		; VZ=zluta     SJ=Cervena+zluta

;	CzZOCzZOCzZOCzZO		  (O=Odboceni_doprava)

;	< Z>< V>< S>< J>

chodci	db	10100101b	; VZ=Zelena		SJ=Cervena

db	01011010b	; VZ=Cervena	SJ=Zelena

db	01010101b	; VZ=Cervena	SJ=Cervena

tlac	db	00011000b	; maska tlacitka SJ

db	01100000b	; maska tlacitka ZV

start:	mov	si,0	; Zacatek hlavniho programu

mov	di,0

dalsi:	mov	ax,auta[si]	; Nacteni slova z tabulky

call	vsend	; Odeslani na semafor pro vozidla

push	ax

mov	al,chodci[di]

call	chsend	; Odeslani na semafor pro chodce

pop	ax

mov	cx,0100h	; Pocet pruchodu cekaci smyckou = prodleva 			pro chodce

call	delay;	 Cekani

mov	ah,255	; Nastaveni poctu kontrol zmacknuti tlac.

cekej:	mov	cx,200h	; Cekani

call	delay

call	nacti	; Nacte tlacitka do AL

and	al,tlac[di]	; vymaskovani tlacitek

cmp	al,tlac[di]	; Porovna stav tlacitek s maskou

jnz	zmena	; Zmacknuto tlacitko u prechodu s Cervena

dec	ah

jnz	cekej	; pokud ne, znovu zkontroluj tlacitka

add	si,2	; Uprava indexregistru - odbocovaci spika

mov	ax,auta[si]

call	vsend

mov	cx,0c000h	; Delka odbocovaci sipky

call	delay

sub	si,2	; Uprava indexregistru - pro pripad ze se 				tento stav preskocil

zmena:	add	si,4	; Priprava na zmenu jizdy na krizovatce

mov	ax,auta[si]

call	vsend

push	ax

mov	al,chodci[2]	; Vsude na prechodu bude cervena

call	chsend	; Odeslani na semafor pro chodce

pop	ax

mov	cx,0c000h	; Nastaveni delky oranzove

call	delay

add	si,2

add	di,1

cmp	si,12	; Uz jsme odeslali vsech 6 slov?

jnz	další	; ... ne, nacteme dalsi

call	nactip	; nacteni stavu prepinacu

and	al,01111000b	; byl nektery prepinac zapnut?

jnz	konec	; pokud ano, ukonci program

jmp	start	; na krizovatce probehly vsechny stavy, tj. 				zacni od zacatku

konec:	mov	ah,4Ch	; konec programu

int	21h

delay:	push	ax	; Aktivni cekani

vnejsi:	mov	ax,0ffffh

vnitrni:	dec	ax

jnz	vnitrni

loop	vnejsi

pop	ax

ret

vsend:			; Vyslani 16-ti bitove hodnoty z AX

mov	dx,378h	; Adresa vystupni brany LPT1:

mov	cx,10h	; Citac pruchodu

vcykl:	ror	ax,1	; Vlastni cykl pro vyslani obsahu AX

jc	vjedna	; Bit k odeslani = 1?

call	vsend0	; ... ne, vysli 0

jmp	vskip

vjedna:	call	vsend1	; ... ano, vysli 1

vskip:	loop	vcykl	; a pokracuj s dalsi rotaci AX

ret

vsend0:	push	ax	; Zapis hodnoty 0 do pos. registru

mov	al,0	; Data=0, hodiny=0

out	dx,al

mov	al,2	; Data=0, hodiny=1 (nabezna hrana)

out	dx,al

pop	ax

ret

vsend1:	push	ax	; Zapis hodnoty 1 do pos. registru

mov	al,1	; Data=1, hodiny=0

out	dx,al

mov	al,3	; Data=1, hodiny=1 (nabezna hrana)

out	dx,al

pop	ax

ret

nacti:	mov	al,04h	; konstanta pro cteni tlacitek

mov	dx,378h	; nastaveni vystupni brany

out	dx,al

mov	dx,379h

in	al,dx	; nacteni stavu tlacitek do AL

ret

chsend: 			; Vyslani 8-i bitove hodnoty z AL

mov	dx, 378h	; Adresa vystupni brany LPT1:

mov	cx, 08h	; Citac pruchodu

chcykl:	ror	ax, 1h	; Vlastni cykl pro vyslani obsahu AX

jc	chjedna	; Bit k odeslani = 1?

call	chsend0	; ... ne, vysli 0

jmp	chskip

chjedna: call	chsend1	; ... ano, vysli 1

chskip:	loop	chcykl	; a pokracuj s dalsi rotaci AX

ret

chsend0:			; Zapis hodnoty 0 do pos. registru chodcu

push	ax

mov	al, 00000000b	; Data=0, hodiny=0

out	dx, al

mov	al, 00001000b	; Data=0, hodiny=1 (nabezna hrana)

out	dx, al

pop	ax

ret

chsend1:			; Zapis hodnoty 1 do pos. registru chodcu

push	ax

mov	al, 00000100b	; Data=1, hodiny=0

out	dx, al

mov	al, 00001100b	; Data=1, hodiny=1 (nabezna hrana)

out	dx, al

pop	ax

ret

nactip:

mov	al,01h	; konstanta pro cteni prepinacu

mov	dx,378h

out	dx,al

mov	dx,379h

ret

END start