1. Zadání

A. Na fázovém závěsu (IO NE 565 ve školním přípravku) změřte:

a) vlastní kmitočet f0 oscilátoru řízeného napětím (VCO)

b) závislost kmitočtu VCO na řídicím napětí (vstup VCO IN) v rozsahu 1 - 5 Vss

c) závislost výstupního napětí fázového detektoru na svorce VCO IN v závislosti na fázovém rozdílu harmonického (t.j. sinusového) signálu na vstupu IN1 (Um = 1 V,

f = 5 kHz) a signálu TTL na vstupu IN2.

d) při propojených svorkách OUT a IN2 změřte závislost výstupního napětí Uf fázového detektoru s filtrem na vstupním kmitočtu v oblasti vlastního kmitočtu f0 .

Určete rozsah synchronizace 2fu  a rozsah zachycení 2fz

B. Zapojením děliče kmitočtu dvou libovolných dělících poměrů (z rozsahu 2:1 až 9:1) z úlohy EME 4 - 13 do zpětnovazební smyčky PLL vytvořte násobič kmitočtu s koeficientem 2 až 9 a zjistěte kmitočet VCO.

Poznámka: mezi výstup PLL a vstup děliče je vhodné (v případě použití IO 7490 nutné) zapojit impedanční převodník (napěťový sledovač) kvůli odlehčení výstupu PLL.

2. Popis měřeného předmětu

Měřeným předmětem je přípravek s IO NE 565 (číslicový fázový závěs).

B) Do zpětnovazební smyčky je zapojena dělička

kmitočtu, obvod 7490, nastaven na dělicí

poměr 2:1.

3. Schémata zapojení

Aa)	vlastní kmitočet f0 oscilátoru řízeného napětím (VCO)

Ab)	závislost kmitočtu VCO na řídicím napětí (vstup VCO IN)

Ac)	závislost výstupního napětí fázového detektoru na svorce VCO IN v závislosti na fázovém rozdílu harmonického (t.j. sinusového) signálu na vstupu IN1

Ad) 	Závislosti výstupního napětí Uf fázového detektoru s filtrem na vstupním kmitočtu v oblasti vlastního kmitočtu f0.

B)	Zjištění kmitočtu VCO na násobičce kmitočtu

4. Použité přístroje

V	G-1004.501	digitální multimetr	PEMD I/149

G1	Zopan	funkční generátor	PEMD II/129

Hz	BM 641	měřič kmitočtu	PEMD II/76

Z	NZ2		stejnosměrný zdroj	PEMD I/27

Os	OS 9020G	analogový osciloskop	PEME I/1

5. Naměřené a vypočtené hodnoty

Ab) závislost kmitočtu VCO na řídicím napětí (vstup VCO IN) v rozsahu 1 - 5 Vss

|  |  |  |  |  |  |  |  | f0t = | 5.028 kHz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. m. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Uf / V | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
| f / kHz | 19.02 | 17.48 | 15.58 | 13.38 | 11.1 | 8.7 | 6.5 | 3.8 | 1.4 | 0 |

Ac) Závislost výstupního napětí FD na fázovém posunu

| Č. m. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / o | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 180 | 210 | 230 | 250 | 270 |
| Uf / V | 3.7 | 3.88 | 4.07 | 4.25 | 4.44 | 4.6 | 4.47 | 4.29 | 3.95 | 3.73 |

Ad) Závislost výstupního napětí FD na vstupní frekvenci

|  | f1 < f0 |  | f1 > f0 |  |  | Parametry |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. m. | f1 / kHz | Uf / V | f1 / kHz | Uf / V |  | fuh / kHz |  | fzh / kHz |  |
| 1 | 5 | 3.78 | 5 | 3.78 |  | 9.58 |  | 9.25 |  |
| 2 | 4 | 3.98 | 6 | 3.59 |  | fud / kHz |  | fzn / kHz |  |
| 3 | 3 | 4.2 | 7 | 3.37 |  | 1.3 |  | 1.39 |  |
| 4 | 2 | 4.41 | 8 | 3.13 |  | 2fu / kHz |  | 2fz / kHz |  |
| 5 | 1 | 4.18 | 9 | 2.92 |  | 8.28 |  | 7.86 |  |
| 6 | 0.5 | 4.26 | 10 | 3.57 |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 4.19 | 9 | 2.93 |  |  |  |  |  |
| 8 | 2 | 4.41 | 8 | 3.13 |  |  |  |  |  |
| 9 | 3 | 4.2 | 7 | 3.37 |  |  |  |  |  |
| 10 | 4 | 3.98 | 6 | 3.57 |  |  |  |  |  |

Příklad výpočtu:	2Δfu=fuh−fud=9,58×103−1,3×103=8,28kHz

B)	Zjištění kmitočtu VCO na násobičce kmitočtu

| N / - | 2 |
| --- | --- |
| f1 / kHz | 2.144 |
| f2n / kHz | 5.283 |
| f2t / kHz | 4.288 |
| f2 / % | 23.20 |

Výpočet: 	f2t=f1×N=2,144×103×2=4,288kHz

Δf2=f2n−f2tf2t×100=4,288×103−5,283×1035,283×103=23,20%

6. Grafy

viz příloha

Příloha 1 - Závislost kmitočtu VCO na řídícím napětí

Příloha 2 - Závislost výstupního napětí FD na fázovém posunu

Příloha 3 - Závislost výstupního napětí FD na vstupní frekvenci

7. Vyhodnocení

Nejprve jsme si kmitočtoměr změřili frekvenci vlastního obvodu bez zpětné vazby. Tu jsme naměřili 5,028 kHz. Při proměřování frekvence VCO na řídicím napětí jsme měřením potvrdili, že největší frekvenci má, když je řídicí napětí VCO IN rovno 0. Frekvence byla 19,02 kHz. Při napětí 5 V byla frekvence 0.

Výstupní napětí FD bylo největší (rovno 4,6 V) při fázovém posuvu 180° ,pak symetricky klesalo na obě strany na hodnotu  3,7 V (při 90°) a 3,73V (při 270°).

Při měření závislosti výstupního napětí FD na vstupní frekvenci, jsme naměřili oblast zachycení 2∆fz = 9,25 kHz a oblast udržení 2∆fu = 9,58 kHz. Oblast udržení je dobře patrná z grafu. Frekvence zachycení a udržení jsou přibližně souměrné kolem vlastní frekvence VCO (f0 = 5,028 kHz).

Při zapojení děličky do zpětné vazby jsme naměřili frekvenci 5,283 kHz. Teoreticky předpokládaná frekvence byla 4,288 kHz, to odpovídá relativní chybě 23,2%.