Funkční měniče

1. Zadání:

A. Na předloženém aproximačním funkčním měniči s operačním zesilovačem realizujícím funkci danou tabulkou:

| U1 / V | 0 | 1 | 2 | 2,5 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UV / V | 0 | 5 | 8.66 | 9.66 | 10 |

proveďte:

a) pomocí osciloskopu měnič nastavte

b) změřte na něm jeho převodní charakteristiku U2 = f(U1)

Z naměřených hodnot a charakteristik vypočítejte hodnoty součástek zapojení (R1... Rk, Rp1... Rpk)

B. Na převodníku napětí - kmitočet:

a) změřte převodní charakteristiku f = f(U)

b) určete převodní konstantu a nelinearitu

C. Na převodníku kmitočet - napětí:

a) změřte převodní charakteristiku U = U(f)

b) určete převodní konstantu a nelinearitu

Měření proveďte pomocí automatizovaného měřicího systému IMS-2.

2. Naměřené a vypočtené hodnoty

Ab) Převodní charakteristika aproximačního funkčního měniče

| č.m. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1/V | -4 | -3.51 | -3.00 | -2.51 | -2.00 | -1.50 | -1 | -0.50 |  |
| U2t/V | 10.68 | 10.34 | 10 | 9.66 | 8.66 | 6.84 | 5 | 2.51 |  |
| U2n/V | 11.02 | 10.66 | 10.27 | 9.81 | 8.86 | 7.24 | 5.01 | 2.51 |  |
| U2/V | 0.34 | 0.32 | 0.27 | 0.15 | 0.20 | 0.40 | 0.01 | 0.0024 |  |
| č.m. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| U1/V | 0.00004 | 0.50 | 1 | 1.50 | 2.00 | 2.51 | 3.00 | 3.50 | 4 |
| U2t/V | 0 | -2.51 | -5 | -6.84 | -8.66 | -9.66 | -10 | -10.34 | -10.68 |
| U2n/V | -0.01 | -2.52 | -5.01 | -6.99 | -8.67 | -9.63 | -10.01 | -10.45 | -10.78 |
| U2/V | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.15 | -0.01 | 0.02 | -0.08 | -0.11 | -0.1 |

B) Převodník napětí – kmitočet

| č. m. | U / V | f / kHz | f / kHz | NL / - | č. m. | U / V | f /kHz | f / kHz | NL / - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0.064 | 0.064 | 0.0067 | 11 | 5.0 | 5.06 | 0.035 | 0.00367 |
| 2 | 0.50 | 0.52 | 0.013 | 0.0014 | 12 | 5.5 | 5.57 | 0.037 | 0.00393 |
| 3 | 1.00 | 1.02 | 0.015 | 0.0016 | 13 | 6.0 | 6.07 | 0.04 | 0.00426 |
| 4 | 1.51 | 1.53 | 0.017 | 0.0018 | 14 | 6.5 | 6.58 | 0.04 | 0.00459 |
| 5 | 2.00 | 2.03 | 0.02 | 0.002 | 15 | 7.0 | 7.08 | 0.04 | 0.00486 |
| 6 | 2.51 | 2.54 | 0.022 | 0.0023 | 16 | 7.5 | 7.59 | 0.05 | 0.00521 |
| 7 | 3.00 | 3.04 | 0.024 | 0.0025 | 17 | 8.0 | 8.09 | 0.05 | 0.00557 |
| 8 | 3.51 | 3.55 | 0.027 | 0.0028 | 18 | 8.5 | 8.599 | 0.057 | 0.00599 |
| 9 | 4.00 | 4.05 | 0.029 | 0.0031 | 19 | 9.0 | 9.10 | 0.061 | 0.00634 |
| 10 | 4.51 | 4.56 | 0.032 | 0.0034 | 20 | 9.5 | 9.61 | 0.064 | 0.00666 |
|  |  |  |  |  |  |  | k = | 1.00454 |  |

k=fm−f0Um−U0=9.6118−0.063619.505−0.00007=1,00454

C) Převodník kmitočet – napětí

| č. m. | f / kHz | U / V | U/ V | NL / - | č.m. | f /kHz | U / V | U/ V | NL / - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.32881 | 0.3241 | -0.0043 | -0.000456 | 12 | 5.3059 | 5.301 | 0.00123 | 0.00013 |
| 2 | 0.77175 | 0.7676 | -0.0032 | -0.000342 | 13 | 5.7613 | 5.756 | 0.00142 | 0.00015 |
| 3 | 1.22419 | 1.2203 | -0.0025 | -0.00026 | 14 | 6.2167 | 6.211 | 0.00148 | 0.00016 |
| 4 | 1.68009 | 1.6765 | -0.0016 | -0.000173 | 15 | 6.6698 | 6.663 | 0.00096 | 0.0001 |
| 5 | 2.13526 | 2.1321 | -0.0007 | -7.18E-05 | 16 | 7.1147 | 7.107 | 0.0006 | 6.3E-05 |
| 6 | 2.59152 | 2.5883 | -0.0002 | -2.27E-05 | 17 | 7.571 | 7.562 | -0.0002 | -2.4E-05 |
| 7 | 3.03627 | 3.033 | 0.00025 | 2.65E-05 | 18 | 8.027 | 8.017 | -0.0007 | -7.1E-05 |
| 8 | 3.48942 | 3.485 | -0.0004 | -3.92E-05 | 19 | 8.483 | 8.472 | -0.0011 | -0.00012 |
| 9 | 3.94585 | 3.942 | 0.00074 | 7.76E-05 | 20 | 8.9361 | 8.924 | -0.0017 | -0.00018 |
| 10 | 4.40128 | 4.398 | 0.00183 | 0.000192 | 21 | 9.3794 | 9.366 | -0.0025 | -0.00026 |
| 11 | 4.85405 | 4.85 | 0.00158 | 0.000167 | 22 | 9.8348 | 9.819 | -0.0043 | -0.00046 |
|  |  |  |  |  |  |  | k = | 0.99884 |  |

k=Um−U0fm−f0=9.819−0.32419.8348−0.32881=0,99884

výpočet pro 3. řádek:  přepočet: 	Us=k⋅f=0,99884⋅1.22419=1.22277V

ΔU=U−Us=1.2203−1.22419=−0,0025V

NL=ΔUfm−f0=−0.00259.8348−1.22419=−0,00025

3. Grafy

viz příloha:

Příloha č.1 - Převodní charakteristika aproximačního funkčního měniče

Příloha č.2 - Převodní charakteristika převodníku napětí na kmitočet f = f(U)

Příloha č.3 - Převodní charakteristika převodníku kmitočtu na napětí U = U(f)

4. Vyhodnocení

Nejprve jsme podle zadání nastavili na aproximačním měniči jednotlivé zlomové body. Měření jsme řídili pomocí programu EFLAB, přesněji řečeno, jsme program nastavili a on měřil sám. Naměřené hodnoty jsme exportovali do textového souboru. Museli jsme korigovat chyby způsobené záměnou znaménka. Tento měřící systém je velice rychlí a efektivní, škoda že vše se neměří takto automatizovaně.