## Vzhled a výroba CCD

Jeden z důvodů vysoké ceny současných digitálních aparátů je vysoká cena CCD snímacích prvků. Některé aparáty mají dokonce tři CCD (na červenou, zelenou a modrou složku), jiné dva. Podívejme se nejdříve, jak CCD vypadají.

Obr.č.11 - CCD používané firmou Kodak

Toto je kolekce CCD prvků používaných v různých přístrojích firmy Kodak. V běžných aparátech naleznete ten nejmenší z nich - úplně vlevo, má úhlopříčku 1/3 palce. Všimněte si i lineárních CCD - to jsou ty podlouhlé, ve spodní části obrázku. Ty se používají při ateliérové digitální fotografii, při snímání tzv. trojrozměrnými skenery. Tento senzor se při expozici posouvá a snímá obraz po řádcích, lze to přirovnat k obrazovce televizoru. Toto jsou už hotové CCD senzory, tedy opatřené paticemi k připojení do přístroje.

Obr.č.12 - Skupina CCD na křemíkové desce

ještě před rozřezáním.

CCD senzor má jako základ desku z čistého křemíku. Na snímku vidíte křemíkový kotouč s 31 CCD. 
V podmínkách ultračistého provozu, kdy lidé pracují ve speciálních skafandrech, se na křemíkovou deskou mikrofotograficky nanášejí jednotlivé vrstvy, kterých je dohromady až šedesát. Každá plní speciální funkci - o konkrétní konstrukci nejsou vydávány tiskové zprávy a patří to k firemnímu tajemství. Řezání kotouče je mimořádně delikátní operace. Řez musí být absolutně kolmý, mezi vrstvami nesmí vzniknout žádná nerovnost nebo štěrbina - pak by CCD byl nefunkční. Lze předpokládat, že při této operaci vzniká velký odpad - i to přispívá k vysoké ceně CCD. Nařezané destičky se potom zapracují do patic. Ke složitosti zařízení přispívá i nutnost užívat tří různých napětí. Nelze doufat v zásadní zjednodušení tohoto procesu a proto se vkládá tolik nadějí do technologie CMOS.